گروه های آتش مطابق استاندارد BS.4S4 انگلستان

| گروه آتش | نوع آتش | مثال | ویژگی ها | روش اطفاء | خاموش کننده مناسب |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | مواد خشک و یا جامدات | چوب – کاغذ – پارچه پلاستیک – فرش – توتون – الیاف – نفتالین | اکثر ترکیبات کربنی موقع سوختن گازهای سمی تولید می کنند که ممکن است شعله دار و یا درون سوز باشند . معمولاً پس از سوختن از خود خاکستر یا مواد دیگر به جا می گذارند . | - سرد کردن - جداسازی - خفه کردن | انواع کپسولهای آبی و در زمانی که آتش برون سوز بوده یا حجم آن کم باشد استفاده از کپسول پودری |
| B | مایعات قابل اشتعال | بنزین – گازوئیل – نفت تینر – گریس – الکل اتر – استن – گلیسیرین | اکثر مایعات نفتی موقع سوختن دود سیاه رنگ نسبتاً سمی تولید می کنند . آتش ناشی از آنها به آتش های سطحی معروفند به علت اینکه سبک تر از آب هستند روی آن شناور می ماند و آب موجب گسترش می شود . | - خفه کردن - جداسازی | انواع کپسولهای پودری و یا کپسولهای کف ساز |
| C | گازهای قابل اشتعال | متان – اتان – بوتان پروپان – استیلن اکسیژن – هیدروژن . . . | با کمترین گرما مشتعل می شود در حجم زیاد انفجار می کنند . ترکیب اکسیژن خالص با چربی یک واکنش گرمازا است موجب انفجار و یا اشتعال می شود . شعله هیدروژن بی رنگ است . | - جداسازی | انواع کپسولهای آبی و پودری و در بعضی مواقع کپسولهای گازی |
| D | فلزات قابل اشتعال | لیتیم – سدیم – پتاسیم منیزیم – تیتانیم زیرکانیم و . . . | لیتیم با آب جوش و سدیم با آب در هر دمایی واکنش می دهد و در سطح آب تولید شعله می کند . | - جداسازی | انواع کپسولهای پودری |
| E | برق و الکتریسیته | کلیه ادوات برقی ، کابلها و سیم های برق و . . . | حریق الکتریکی مطلق وجود ندارد معمولاً در اثر دو جریان و یا در اثر گرم شدن بیش از حد ایجاد می شود . جریان برق به راحتی از آب یا کف آتش نشانی می گذرد . | - قطع جریان برق - خفه کردن | انواع کپسولهای گازی و انواع کپسولهای پودری |
| F | مواد منفجره | باروت – T.N.T C4 – آمفو – دینامیت پتن – نیتروسلولز و . . . | چنانچه ضربه فشار و گرمای مناسب در یک لحظه ایجاد شود ، منفجر می گردد . تی ان تی و C4 با آتش منفجر نمی شوند بلکه در آن ذوب شده و می سوزند . دینامیت نیز در آتش ذوب می شود و در حین سوختن تق تق می کند . | - جداسازی | انواع کپسولهای آبی و انواع کپسولهای پودری |